Guide d'Installation, de Lancement et de Depot Git

https://github.com/Ben-Bruno/Navigation_autonome_SLAM_ASTAR_PID_-_RL.git

Projet Robotique I2 — TurtleBot3 Navigation Autonome

# Partie 1 — Installation et Lancement sur Machine

## 1.1 Prerequis systeme

Verifier que ROS2 Humble est installe et source :

source /opt/ros/humble/setup.bash

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

Installer les dependances ROS2 :

sudo apt update

sudo apt install -y \

ros-humble-turtlebot3 \

ros-humble-turtlebot3-gazebo \

ros-humble-turtlebot3-description \

ros-humble-slam-toolbox \

ros-humble-nav2-bringup \

ros-humble-gazebo-ros-pkgs \

python3-pip

pip3 install matplotlib

## 1.2 Cloner le projet

mkdir -p ~/turtlebot3_ws/src

cd ~/turtlebot3_ws/src

git clone https://github.com/<votre-compte>/projet_robotique_i2.git

Cloner egalement les dependances externes :

git clone https://github.com/robo-friends/m-explore-ros2.git

## 1.3 Construire le workspace

cd ~/turtlebot3_ws

colcon build --symlink-install

source install/setup.bash

echo "source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

## 1.4 Verifier l'installation

ros2 pkg list | grep projet_robotique_i2

ros2 launch projet_robotique_i2 bringup_autonomy.launch.py --show-args

## 1.5 Lancer le systeme complet

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

ros2 launch projet_robotique_i2 bringup_autonomy.launch.py

Sequence de demarrage automatique :

| Delai | Composant |
| --- | --- |
| 0 s | Gazebo + monde |
| 3 s | Spawn du robot TurtleBot3 Waffle |
| 6 s | SLAM Toolbox |
| 10 s | NAV2 + RViz2 |
| 18 s | explore_lite |
| 300 s | Sauvegarde automatique de la carte |

## 1.6 Lancer le superviseur (optionnel)

Dans un second terminal, apres que explore_lite a demarre :

source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash

ros2 run projet_robotique_i2 superviseur_navigation

Le superviseur attend la fin de l'exploration, ordonne le retour a la base, sauvegarde la carte et genere les graphiques matplotlib.

## 1.7 Sauvegarder la carte manuellement

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli \

-f ~/turtlebot3_ws/src/projet_robotique_i2/maps/map \

--ros-args -p use_sim_time:=true

## 1.8 Verifier les topics principaux

ros2 topic echo /map --once

ros2 topic echo /scan --once

ros2 topic echo /odom --once

ros2 topic list | grep global_costmap